Windows Monitor Information Disk について

Monitor Information Disk とは

このディスクにはモニターの解像度範囲選択についての情報が入っています。

Windows95またはWindows98上でモニターの性能を充分に引き出すには、モニターの解像度情報をコンピューターシステムに正しく伝える必要があります。

システムにお使いのモニターの性能を正しく伝え、セットアップするには2つの方法があります。

コンピューターシステムがプラグ＆プレイに対応している場合

お使いのコンピューターシステム（グラフィックアダプター等を含む）がVESA DDCのプラグ＆プレイ機能を装備していれば、モニターを接続するだけで、コンピューターはモニターの解像度情報を自動的に読み込みます。「コントロールパネル」の中から「プラグアンドプレイモニター（VESA DDC）」、または本機の製造元および型名を選択することができます。

Windows98のコンピューターとはじめてつないだときの設定については、下記をご覧ください。

コンピューターシステムがプラグ＆プレイに対応していない場合

コンピューターにプラグ＆プレイ機能がない場合は、このディスクから必要な情報をコンピューターにインストールすることにより、お使いのモニターを最適な条件で使うことができます。

お使いのコンピューターシステムに対応した設定方法を選んで設定してください。設定方法については、下記をご覧ください。

ご注意

･Windows95またはWindows98がインストールされたパーソナルコンピューターが必要です。

･プラグ＆プレイ機能はコンピューターシステム（パーソナルコンピューター、グラフィックアダプター、モニター、Windows95またはWindows98）が全てこの機能をサポートしているときのみ有効です。この機能の詳細については、パーソナルコンピューター、グラフィックアダプターの取扱説明書を参照してください。

･プラグ＆プレイ機能はHD15コネクターに接続したときのみ有効です。（BNCコネクターとの接続では機能しません。）直出しケーブルはプラグ＆プレイ機能をサポートしています。

Windows98のコンピューターとはじめてつないだとき

本機をお使いのコンピューターにはじめてつないだときに、「新しいハードウェア」につづいて「新しいハードウェアの追加ウィザード」とメッセージが画面に表示された場合、下記の例にしたがって設定してください。

1.「検索方法を選択してください」という画面が出るまで「次へ」をクリックする。

2.「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」の項目を選び、「次へ」をクリックする。

3.付属のMonitor Information Diskをお使いのコンピューターのフロッピーディスクドライブに入れ、「フロッピーディスクドライブ」をチェックし、「次へ」をクリックする。

4.次の画面で「更新されたドライバ」を選び、クリックする。

5.「次へ」を2回クリックし、「完了」をクリックする。

Windows98をお使いのとき

Windows98はプラグ＆プレイ機能に対応しています。Monitor Information Diskをインストールして、「コントロールパネル」の中から「プラグアンドプレイモニター（VESA DDC）」、または本機の製造元および型名を選択してください。

1.スタートメニューの「設定」から「コントロールパネル」を選び、「ディスプレイ」を選ぶ。

2.「設定」タブを選び、画面右下の「詳細」をクリックする。

3.「モニタ」タブを選び、「オプション」枠内の「プラグ アンド プレイ モニタを自動的に検出する」の項目をチェックし、「変更」をクリックする。

4.「検索方法を選択してください」という画面が出るまで「次へ」をクリックする。

5.「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストールするドライバを選択する」の項目をチェックし、「次へ」をクリックする。

6.「モデル」が表示されたら「ディスク使用」をクリックする。

7.付属のMonitor Information Diskをお使いのコンピューターのフロッピーディスクドライブに入れ、「配布ファイルのコピー元」が「A:\」であることを確認し、「OK」をクリックする。

8.「すべてのハードウェアを表示」の項目を選び、表示されたリストの中から本機の製造元および型名を選び、「次へ」をクリックする。

9.「ハードウェア デバイス用に選択したドライバがインストールされました」という画面が出るまで「次へ」をクリックし、「完了」をクリックする。

10.モニタ名が変わったことを確認し、「適用」をクリックする。

ご注意

Windows98は、プラグ＆プレイ機能に対応しています。プラグ＆プレイ機能はコンピューターシステム（パーソナルコンピューター、グラフィックアダプター、モニター、Windows98）が全てこの機能をサポートしているときのみ有効です。お使いのコンピューターシステムがプラグ＆プレイ機能に対応していない場合は、パーソナルコンピューター、グラフィックアダプターの取扱説明書をご覧ください。

Windows95をお使いのとき

コンピューターシステムにプラグ＆プレイ機能がない場合は、Monitor Information Diskから必要な情報をWindows95にインストールして、「コントロールパネル」の中から本機の型名を選択してください。

1.スタートメニューの「設定」から「コントロールパネル」を選び、「画面」を選ぶ。

2.「ディスプレイの詳細」タブを選び、「詳細プロパティ」をクリックする。

または、「ディスプレイの詳細」タブを選び、「ディスプレイの変更」をクリックする。

3.「モニター」タブを選び、「変更」をクリックする。

または、「ディスプレイの種類」タブを選び、「ディスプレイの変更」をクリックする。

4.「デバイスの選択」画面が表示されたら「ディスク使用」をクリックする。

5.付属のMonitor Information Diskをお使いのコンピューターのフロッピーディスクドライブに入れ、「配布ファイルのコピー元」が「A:\」であることを確認し、「OK」をクリックする。

6.表示されたリストの中から本機の型名を選び、「OK」をクリックする。

Windows 98でのICCプロファイルを使った「色の管理」の設定方法について

ICC（International Color Consortium）プロファイルはWindows 98の色合わせ用のソフトウェアで、デジタルカメラやスキャナーによる入力と、画面やプリンターへの出力プロセスで、色を最大限正確に表示するためのソフトウェアです。以下の例にしたがって設定してください。

1.スタートメニューの「設定」から「コントロールパネル」を選び、「ディスプレイ」を選ぶ。

2.「設定」タブを選び、画面右下の「詳細」をクリックする。

3.「全般」タブを選び、「互換性」枠内の「再起動しないで新しい色の設定を適用する」の項目を選ぶ。

4.「色の管理」タブを選ぶ。

画面の枠内（カラープロファイル）に「Sony_d93」、「Sony_l93」（液晶モニター）、または「Trinitron Compatible 9300K G2.2」が表示されます。

5.必要に応じてカラープロファイルを追加する。

お使いのモニターの色温度設定を「6500K」または「5000K」で使用しているときは、カラープロファイルに他のプロファイルを追加します。

この際、Monitor Information Diskをインストールしてください。ディスクをインストールしないと、カラープロファイルは追加することができません。

1.Monitor Information Diskをインストールしてください。

インストールの方法については、裏面のWindows98の設定方法をご覧ください。

2.「追加」をクリックし、プロファイルを選ぶ。

お使いのモニターの色温度設定に応じてプロファイルを選びます。

･色温度設定が「6500K」のときは「Sony_d65」、または「Sony_l65」（液晶モニター）

･色温度設定が「5000K」のときは「Sony_d50」、または「Sony_l50」（液晶モニター）

3.「追加」をクリックする。

6.カラープロファイルの中から既定とするモニタプロファイルを選び、「既定値として設定」をクリックする。

7.「適用」をクリックする。